Nr ZSP.0402(1).4.2013

Załącznik nr 3 do SIWZ

Formularz Wykonawcy

(zmodyfikowany w dn. 12.02.2013 r.)

1. Zestawy komputerowe - 27 sztuk

| Atrybut | Minimalne wymagania techniczne | Opis parametrów technicznych asortymentu oferowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny |  |
| Producent /model | _ |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany m.in. dla potrzeb programów grafiki wektorowej, rastrowej, animacji 3D, programów do dwuwymiarowego (2D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania oraz projektowania aplikacji i stron internetowych. |  |
| Wydajność obliczeniowa procesora | Procesor o wyniku min. 6650 w benchmarku PassMark (http://cpubenchmark.net/index.php) |  |
| Pamięć operacyjna | Pojemność: min. 16GB Maksymalna obsługiwana pojemność: min. 32 GB Pozostałe wolne złącza pamięci: min. 2 Ilość wszystkich złącz: 4 Częstotliwość pamięci – maksymalna obsługiwana przez proponowaną płytę główną. |  |
| Wydajność grafiki | Zewnętrzna karta grafiki o wyniku min. 2700 w benchmarku PassMark (http://www.videocardbenchmark.net) oraz min. 4600 pkt w teście 3Dmark11 przeprowadzonym przez niezależny portal benchmark.pl http://www.benchmark.pl/strefa/ranking-kart-graficznych Złącza na karcie grafiki: DVI-D, HDMI |  |
| Parametry pamięci masowej | Dysk twardy SATA III o pojemności min. 1TB. Gwarancja min. 24 miesiące. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Płyta główna ATX, zintegrowana karta dźwiękowa (kanały audio 7.1) |  |
| Wymagania dotyczące zasilania | Zasilacz ATX min. 600W. Aktywne PFC z automatycznym termicznym sterowaniem wentylatora. |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 8 ver. PRO PL 64-bit lub równoważny. Za równoważny systemowi operacyjnemu Windows 8 PRO 64 PL uważa się system operacyjny współpracujący ze środowiskiem informatycznym Zamawiającego o cechach: - obsługa pamięci RAM do 16GB (dla ver. 64-bit); - integracja z istniejącą polityką zasad grup (GPO, polisy, skrypty logowania) wynikającą z polityki bezpieczeństwa Zamawiającego; - możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polisy oraz preferencje (zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji); - mapowanie udziałów sieciowych za pomocą usługi Active Directory 2008R2; - mapowanie drukarek pracujących w środowisku AD 2008R2; - zdalne dystrybuowanie i instalowanie paczek MSI; - system operacyjny musi w pełni obsługiwać system plików NTFS (wymagane wszystkie uprawnienia NTFS ver. 3.1); - system operacyjny musi umożliwić uruchamianie i pracę poniższych aplikacji, które użytkuje Zamawiający (programy nie mogą być uruchamiane za pomocą różnego rodzaju emulatorów): Pakiet biurowy MS Office 2007/2010 Professional PL, Adobe Photoshop CS5 PL; - umożliwiający nawiązanie połączenia z komputerem za pomocą funkcji: podłączanie pulpitu zdalnego. - Umożliwiający połączenie z siecią szkolną za pomocą funkcji przyłączenia do domeny. |  |
| Wsparcie techniczne | Dołączone sterowniki zainstalowanych w komputerze urządzeń |  |
| Wymagania dodatkowe | Nagrywarka DVD+/-R Dual Layer Zintegrowana karta sieciowa GbE LAN (10/100/1000 Mbit) Gniazda słuchawek, mikrofonu oraz min. 2 złącza USB wyprowadzone na przedni panel obudowy Złącza: - min. 2 x USB 3.0 - min. 4 x USB 2.0 - 1x D-Sub - 1x DVI-D - min. 1x PS/2 - min. 1x RJ-45 - 3x złącze Audio Złącza napędów: - min. 4x SATA II - min. 1x SATA III Gniazda rozszerzeń: - min. 2x PCI - min. 2x PCI Express x1 - min. 1x PCI Express 3.0 x16 - min. 1x PCI Express x4 Mysz laserowa (2 przyciski, kółko do scrollingu) Klawiatura odporność na zalanie (do 60ml) Kabel DVI-DVI min. 1,5m |  |
| Typ | Monitor |  |
| Producent /model | _ |  |
| Rodzaj matrycy | TN |  |
| Rodzaj podświetlenia | LED |  |
| Przekątna ekranu [cal] | 21,5” lub 22” |  |
| Kontrast | min. 5000000:1 |  |
| Jasność | min. 250 cd/m² |  |
| Czas reakcji | max 5ms |  |
| Rozdzielczość podstawowa | 1920 x 1080 px |  |
| Złącza | D-Sub, DVI-D |  |
| Dodatkowe informacje | Wyposażenie: przewód zasilający przewód D-Sub Gwarancja: min. 24 miesiące |  |
| 2. Zestaw komputerowy - 1 sztuka |  |  |
| Atrybut | Minimalne wymagania techniczne | Opis parametrów technicznych asortymentu oferowanego przez Wykonawcę |
| Typ | Komputer stacjonarny |  |
| Producent /model | _ |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany m.in. dla potrzeb programów grafiki wektorowej, rastrowej, animacji 3D, programów do dwuwymiarowego (2D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania oraz projektowania aplikacji i stron internetowych. |  |
| Wydajność obliczeniowa procesora | Procesor o wyniku min. 7000 w benchmarku PassMark (http://cpubenchmark.net/index.php) |  |
| Pamięć operacyjna | Pojemność: min. 16GB Maksymalna obsługiwana pojemność: min. 32 GB Pozostałe wolne złącza pamięci: min. 2 Ilość wszystkich złącz: 4 Częstotliwość pamięci – maksymalna obsługiwana przez proponowaną płytę główną. |  |
| Wydajność grafiki | Zewnętrzna karta grafiki o wyniku min. 2700 w benchmarku PassMark (http://www.videocardbenchmark.net) oraz min. 4600 pkt w teście 3Dmark11 przeprowadzonym przez niezależny portal benchmark.pl http://www.benchmark.pl/strefa/ranking-kart-graficznych Złącza na karcie grafiki: DVI-D, HDMI |  |
| Parametry pamięci masowej | Dysk twardy SATA III o pojemności min. 1TB. Gwarancja minimum 24 miesiące. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Płyta główna ATX, zintegrowana karta dźwiękowa (kanały audio 7.1) |  |
| Wymagania dotyczące zasilania | Zasilacz ATX min. 600W. Aktywne PFC z automatycznym termicznym sterowaniem wentylatora. |  |
| System operacyjny | Zainstalowany Windows 8 PL PRO 64-bit lub równoważny. Za równoważny systemowi operacyjnemu Windows 8 PRO 64 PL uważa się system operacyjny współpracujący ze środowiskiem informatycznym Zamawiającego o cechach: - obsługa pamięci RAM do 16GB (dla ver. 64-bit); - integracja z istniejącą polityką zasad grup (GPO, polisy, skrypty logowania) wynikającą z polityki bezpieczeństwa Zamawiającego; - możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polisy oraz preferencje (zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji); - mapowanie udziałów sieciowych za pomocą usługi Active Directory 2008R2; - mapowanie drukarek pracujących w środowisku AD 2008R2; - zdalne dystrybuowanie i instalowanie paczek MSI; - system operacyjny musi w pełni obsługiwać system plików NTFS (wymagane wszystkie uprawnienia NTFS ver. 3.1); - system operacyjny musi umożliwić uruchamianie i pracę poniższych aplikacji, które użytkuje Zamawiający (programy nie mogą być uruchamiane za pomocą różnego rodzaju emulatorów): Pakiet biurowy MS Office 2007/2010 Professional PL, Adobe Photoshop CS5 PL; - umożliwiający nawiązanie połączenia z komputerem za pomocą funkcji: podłączanie pulpitu zdalnego; - Umożliwiający połączenie z siecią szkolną za pomocą funkcji przyłączenia do domeny. |  |
| Wsparcie techniczne | Dołączone sterowniki zainstalowanych w komputerze urządzeń |  |
| Wymagania dodatkowe | Nagrywarka DVD+/-R Dual Layer Zintegrowana karta sieciowa GbE LAN (10/100/1000 Mbit) Gniazda słuchawek, mikrofonu oraz min. 2 złącza USB wyprowadzone na przedni panel obudowy Złącza: - min. 2 x USB 3.0 - min. 4 x USB 2.0 - 1x D-Sub - 1x DVI-D - min. 1x PS/2 - min. 1x RJ-45 - 3x złącze Audio Złącza napędów: - min. 4x SATA II - min. 1x SATA III Gniazda rozszerzeń: - min. 2x PCI - min. 2x PCI Express x1 - min. 1x PCI Express 3.0 x16 - min. 1x PCI Express x4 Mysz laserowa (2 przyciski, kółko do scrollingu) Klawiatura odporność na zalanie (do 60ml) Kabel min. 1,5m DVI-HDMI lub HDMI-HDMI |  |
| Typ | Monitor |  |
| Producent /model | _ |  |
| Rodzaj matrycy | IPS |  |
| Rodzaj podświetlenia | LED |  |
| Przekątna ekranu [cal] | min. 23” |  |
| Kontrast | min. 5000000:1 |  |
| Jasność | min. 250 cd/m² |  |
| Czas reakcji | max 5ms |  |
| Rozdzielczość podstawowa | 1920 x 1080 px |  |
| Złącza | D-Sub, min. 2x HDMI |  |
| Tuner TV | Tak (DVB-T/C, analogowy) |  |
| Głośniki | min. 2 szt. |  |
| Dodatkowe informacje | Wyposażenie: przewód zasilający przewód D-Sub min. 1 para okularów 3D pilot Zastosowane technologie: 3D, konwersja 2D do 3D Gwarancja: min. 24 miesiące |  |

3. Laptopy - 5 sztuk

| Atrybut | Minimalne wymagania techniczne | Opis parametrów technicznych asortymentu oferowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Producent /model | - |  |
| Typ ekranu | błyszczący, LED |  |
| Przekątna ekranu | 15,6” |  |
| Procesor | procesor o wyniku min. 3800 w benchmarku PassMark (http://cpubenchmark.net/index.php) (test procesorów do laptopów) |  |
| Zainstalowana ilość pamięci RAM | 16 GB |  |
| Dysk twardy | min. 1TB |  |
| Napędy optyczne | Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer |  |
| Typ karty graficznej | dedykowana |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system Win 8/64-bit PL lub równoważny. Za równoważny systemowi operacyjnemu Windows 8 uważa się system operacyjny współpracujący ze środowiskiem informatycznym Zamawiającego o cechach: - obsługa pamięci RAM do 16GB; - zdalne dystrybuowanie i instalowanie paczek MSI; - system operacyjny musi w pełni obsługiwać system plików NTFS (wymagane wszystkie uprawnienia NTFS ver. 3.1); - system operacyjny musi umożliwić uruchamianie i pracę poniższych aplikacji, które posiada Zamawiający (programy nie mogą być uruchamiane za pomocą różnego rodzaju emulatorów): Pakiet biurowy MS Office 2007/2010 Professional PL, Adobe Photoshop CS5 PL. |  |
| Łączność | Wi-Fi 802.11 b/g/n LAN 10/100 Mbps Bluetooth |  |
| Rodzaje wyjść / wejść | VGA (D-sub), HDMI, RJ-45 (LAN), USB 2.0, USB 3.0 – min. 2 szt. Wejście mikrofonowe Wyjście słuchawkowe/głośnikowe Czytnik kart pamięci |  |
| Dodatkowe informacje | Zainstalowany system operacyjny Windows 8 PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny. Mysz USB (2 przyciski, kółko do scrollingu). Wbudowana kamera internetowa. Wydzielona klawiatura numeryczna. Bateria i zasilacz. |  |

4. Drukarka laserowa – 1 sztuka

| Atrybut | Minimalne wymagania techniczne | Opis parametrów technicznych asortymentu oferowanego przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent /model | - |  |  |
| Rodzaj | monochromatyczna |  |  |
| Format | A4 |  |  |
| Maksymalna prędkość druku | min. 18 str/min |  |  |
| Łączność | USB, Sieć bezprzewodowa 802.11 (WiFi) |  |  |
| Rodzaje nośników | Papier zwykły, koperty, etykiety, kartony (karty), papier fotograficzny |  |  |
| 5. Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe – 1 sztuka |  |  |  |
| Atrybut | Minimalne wymagania techniczne | Opis parametrów technicznych asortymentu oferowanego przez Wykonawcę |  |
| Producent /model | - |  |  |
| Rodzaj | kolorowe |  |  |
| Format | A3, A4 |  |  |
| Maksymalna prędkość druku | Czerń – min. do 33 str/min Kolor – min. do 32 str/min |  |  |
| Łączność | USB, WiFi zgodne ze standardem IEEE 802.11b/g/n |  |  |
| Rodzaje nośników | Papier zwykły, koperty, etykiety, karty, papier fotograficzny |  |  |