Nr ZSP.0402(1).61.2013

Załącznik nr 3a do SIWZ

Formularz Wykonawcy

Część I – Sprzęt pomiarowy do badania właściwości materiałów budowlanych

| Lp. | Nr poz. budż. | Minimalne wymagania techniczne określone przez Zamawiającego | J.m. | Ilość | Opis parametrów technicznych asortymentu oferowanego przez Wykonawcę/ Producent/Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26 | Stożek Abramsa kompletny do określania konsystencji mieszanki betonowej. Urządzenie spełniające wymagania normy PN-EN 12350-2 badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą opadu stożka. Komplet podstawowy składający się ze stożka, podstawy, liniału, ubijaka, lejka, szufelki oraz szczotki. | szt. | 1 |  |
| 2 | 29 | Aparat Vicata służący do oznaczania czasu wiązania cementu. Urządzenie zgodne z następującymi normami: - PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości. - PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. Wyposażenie: - Pierścień aluminiowy - Płytka jako dodatkowy ciężar - Płytka szklana - Wymienne końcówki | szt. | 1 |  |
| 3 | 30 | Aparat Stokesa służący do oznaczania zawartości pyłów mineralnych według normy PN-B-06714/13. Aparat składa się z naczynia o kształcie stożka ściętego z oznaczonymi poziomami "a" i "b", przymocowanego do dwuczęściowej podstawy, pozwalającej na przechylenie naczynia o stały kąt. | szt. | 1 |  |
| 4 | 31 | Aparat VE-BE ze stołem wibracyjnym Aparat przeznaczony jest do zagęszczania i badania konsystencji masy betonowej, według normy PN-EN 12350-3 "Beton zwykły". Zasada działania: Próbka masy betonowej umieszczona na stożkowej formie i wstawiona do naczynia zamocowanego na stoliku aparatu poddana jest wibracji, aż do uzyskania określonej gładkości i wyglądu powierzchni. Drgania wibracyjne stolika wymuszane są zespołem elektromechanicznym. Dane techniczne: - Średnia amplituda drgań 0,5 mm - Częstotliwość drgań ok 3600/min Masa badanej próbki do 30 kg. Aparat posiadający możliwość regulacji wielkości amplitudy drgań wibracyjnych. | szt. | 1 |  |
| 5 | 32 | Aparat do oznaczania ziaren słabych służący do badania wytrzymałości ziaren, według normy PN-B-06714/43. Ziarna słabe oznaczane są dla ziaren naturalnych kruszywa o wymiarach od 4,0 mm do 31,5 mm. Zasada działania: Ustalenie procentowego udziału w kruszywie masy ziaren naturalnych, które uległy zniszczeniu w wyniku ściskania pojedynczych ziaren kruszywa pomiędzy dwoma sztywnymi i równoległymi płytami stalowymi określoną siłą, prostopadłą do tych płyt. | szt. | 1 |  |
| 6 | 33 | Forma do beleczek z cementu służąca do sporządzania beleczek z zaprawy cementowej przeznaczonych do oznaczania wytrzymałości na zginanie i ściskanie wg normy PN-EN 196-1 "Metody badania cementu". Zasada działania: Przygotowaną zaprawą wypełnia się przegrody formy odpowiednio ją rozprowadzając i ubijając. Po wysezonowaniu w atmosferze nasyconej wilgocią oraz po poddaniu próbek kąpieli wodnej, są one gotowe do wykonania badań wytrzymałościowych Dane techniczne: Forma składa się z podstawy, płytek czołowych, płytek podłużnych oraz nakładki. Forma pozwala na jednoczesne formowanie 3 sztuk znormalizowanych beleczek o wymiarach: 40mm x 40mm x 160mm. | szt. | 1 |  |
| 7 | 35 | Komplet sit do kruszyw - sita laboratoryjne służące do analizy składu granulometrycznego materiałów sypkich oraz do badania próbek gruntów budowlanych i kruszyw mineralnych. Dane techniczne: Sita kontrolne wykonane są zgodnie z wymaganiami PN-ISO 3310-1 i PN-ISO 3310-2. W skład kompletu wchodzą: - sita o prześwitach oczek: 40 mm, 25 mm, 10 mm, 2.0 mm, 1.0 mm, 0.5 mm, 0.25 mm, 0.10 mm, 0.63 mm - pokrywa - naczynie | szt. | 1 |  |
| 8 | 36 | Komplet sit do gruntów - sita laboratoryjne służące do analizy składu granulometrycznego materiałów sypkich oraz do badania próbek gruntów budowlanych i kruszyw mineralnych. Dane techniczne: Sita kontrolne wykonane są zgodnie z wymaganiami PN-ISO 3310-1 i PN-ISO 3310-2. W skład kompletu wchodzą: - - sita o prześwitach oczek: 125 mm, 63 mm, 31.5 mm, 16.0 mm, 8.0 mm, 4.0 mm, 2.0 mm, 1.0 mm, 0.5 mm, 0.25 mm, 0.125 mm, 0.063 mm - pokrywa - - naczynie | szt. | 1 |  |
| 9 | 37 | Objętościomierz piaskowy - aparat służący do wyznaczania ciężaru objętościowego gruntów przy użyciu piasku kalibrowanego według BN-77/8931-12. Zasada działania: Próbkę gruntu pobiera się bezpośrednio z miejsca badania, waży się ją, a zagłębienie powstałe po pobraniu próbki wypełnia się przy pomocy objętościomierza piaskiem kalibrowanym. Ciężar próbki i piasku kalibrowanego oraz dane objętościomierza pozwalają na obliczenie ciężaru objętościowego badanego gruntu. Dane techniczne: Komplet składający się z cylindra do pobierania próbek, na podstawie z zasuwką. | szt. | 1 |  |
| 10 | 38 | # Waga handlowa - sklepowa waga z maksymalnym obciążeniem do 15 kg, szalka nierdzewna 300x230mm. Z wbudowanym akumulatorem wewnętrznym, wodoodporną klawiaturą i wyświetlaczem LCD. Dokładność 5g. Z legalizacją. | szt. | 1 |  |
| 11 | 39 | ## Wstrząsarka elektromagnetyczna wraz z zestawem sit przeznaczona jest do wykonywania analizy sitowej materiałów ziarnistych, według normy PN-88/B-04481 "Grunty budowlane". Zasada działania: Ustawione i zamocowane na stoliku wstrząsarki sita laboratoryjne o określonych prześwitach oczek, poddane są wymuszonym przez układ elektromagnetyczny drganiom pionowo-skrętnym o regulowanej amplitudzie i określonej częstotliwości. Dane techniczne: - Średnica robocza stolika 220 mm - Zakres amplitudy drgań od 0 mm do 1,55 mm - Częstotliwość drgań 3000/min - Masa badanej próbki 5000 g | szt. | 1 |  |
| 12 | 41 | Objętościomierz Le Chateliera do badania ciężaru właściwego gruntów. | szt. | 1 |  |
| 13 | 41 | Foremka do betonu 15x15x15 cm – dzielona, trójczęściowa, przeznaczona do kształtowania znormalizowanych, kontrolnych próbek z betonu w kształcie sześcianu według normy PN-EN 12390-1. Skręcana za pomocą wygodnych nakrętek motylkowych. Całość wykonana z blachy o grubości 8 mm. Zasada działania: Kontrolne próbki z betonu w kształcie sześcianu umożliwiają przeprowadzenie badań laboratoryjnych własności fizycznych oraz wytrzymałości na ściskanie. | szt. | 6 |  |

………………………………………………………….

(podpis osoby uprawnionej/upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)