Nr ZSP.0402(1).13.2013

Załącznik nr 1f do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Doposażenie w sprzęt warsztatowy

Część VI – Tokarka do metalu z odczytem cyfrowym – 1 sztuka

Dane techniczne:

- średnica toczenia nad suportem: min. 250mm

- średnica toczenia nad łożem: min 450mm

- średnica toczenia w wybraniu mostka: min. 600mm

- długość toczenia w wybraniu mostka: min. 150mm

- długość toczenia: 1000mm

- łoże: hartowane indukcyjnie

- średnica uchwytu tokarskiego: 250mm

- średnica przelotu wrzeciona: min. 62mm

- zakres obrotów wrzeciona: 20-1500obr./min.

- wymiary narzędzia: max 25 x 25mm

- zakres posuwu wzdłużnego: 0,04- 1,5mm/obr.

Zakres skoku gwintu:

- gwint metryczny: 0,5-14mm

- gwint calowy: 4-100 skok/cal

- gwint modułowy: 0,5-7m.p.

- gwint d.p.: 10-100 d.p.

- średnica tulei konika: 60mm

- wysuw tulei konika: min 100mm

- końcówka tulei konika: mt4

- odczyt cyfrowy: pełny dla 3-osi

Wyposażenie tokarki:

- uchwyt tokarski 3-szczękowy

- uchwyt tokarski 4-szczękowy

- tarcza czołowa

- podtrzymka stała

- podtrzymka ruchoma

- tuleja redukcyjna wrzeciona

- kieł stały

- koła zmianowe do gitary

- układ chłodzenia

- instalacja oświetleniowa

- wskaźnik do gwintów

Gwarancja i serwis:

Zamawiający wymaga 24-miesięcznej gwarancji na części oraz 12-miesięcznej gwarancji na serwis.