Nr ZSP.0402(1).13.2013

Załącznik nr 1a do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Doposażenie w sprzęt warsztatowy

Część I – Bezprzewodowy moduł diagnostyczny – 1 zestaw

Przenośny przyrząd do diagnostyki sterowników do wykorzystania na zajęciach w szkole ma być wyposażony w;

- multimetr 1-kanałowy

- multimetr 2-kanałowy

- oscyloskop 2-kanałowy do rejestrowania wartości mierzonych

- oscyloskop 2-kanałowy diagnostyczny do badania złącz diagnostycznych sterowników

- komunikacja Bluetooth

- złącze USB.

Moduł diagnostyczny wspomagany przez oprogramowanie ESI - Elektroniczny System Elektroniczny ma pełnić następujące funkcje:

- Przeprowadzanie diagnozy sterowników

- Odczyt pamięci usterek

- Określenie wartości rzeczywistych

- Załączanie nastawników

- Wykorzystanie specyficznych funkcji

- Pomiary napięcia

- Pomiary rezystancji

Bezprzewodowy moduł diagnostyczny współpracuje z oprogramowaniem ESI - zainstalowany na komputerze typu PC lub laptopie z zainstalowanym system operacyjnym typu Windows.

Zamawiający posiada licencję na użytkowanie oprogramowania ESI i nie jest ona przedmiotem przetargu.

Dodatkowe wyposażenie bezprzewodowego modułu diagnostycznego

- Adapter Bluetooth-USB

- Przewód diagnostyczny OBD 3 m

- Przewód diagnostyczny OBD 1,5 m

- Przewód podłączeniowy UNI 4-stykowy

- Przewód połączeniowy USB 3 m

- Zasilacz

- Przewód zasilacza

- Przewód pomiarowy niebieski

- Przewód pomiarowy żółty

- Przewód pomiarowy czerwono/czarny

- Przewód pomiarowy niebiesko/żółty

- Końcówka z ostrzem czerwona - 2 sztuki

- Przewód pomiarowy czarny

- Zacisk przyłączeniowy czarny

- Uchwyt  mocujący

- Walizka

Gniazda pomiarowe

- Gniazdo podłączeniowe

- Gniazdo masy

- Gniazdo (–) CH1

- Gniazdo (+) CH1

- Gniazdo OBD (DIAG)

Gniazda przyłączeniowe

- Gniazdo zasilacza

- LED A i LED B

- Port USB

Protokoły interfejsu

W czasie diagnozy sterowników mają być obsługiwane następujące interfejsy z odpowiednimi protokołami według ISO15031:

- ISO 9141-2

- SAE J1850VPW i SAE J1850PWM

- CAN ISO 11898 ISO 15765-4 (OBD)

- CAN Single Wire

- CAN Low Speed

Zasilacz

- Napięcie wejściowe 90 – 264 V AC

- Częstotliwość wejściowa 47 – 63 Hz

- Napięcie wyjściowe 15 V

- Temperatura użytkowania 0 do +40 °C

Specyfikacja multimetru

- Kanał 1 (CH1) bezpotencjałowy

- Rezystancja wejścia > 900 kOm

- Kanał 2 (CH2) potencjałowy

- Rezystancja wejścia > 900 kOm

Pomiar DC (CH1 i CH2)

- Zakres pomiarowy 200 mV – 200 V

- Dokładność CH1 ± 1 % wartości pomiarowej lub mniejsza

- Dokładność CH2 ± 5 % wartości pomiarowej lub mniejsza

- Rozdzielczość 100m V – 100 mV (zależnie od zakresu pomiarowego)

Pomiar AC oraz pomiaru wartości skutecznej (CH1 i CH2)

- Zakres częstotliwości AC 10 Hz – 400 Hz (-3 dB)

- Zakres pomiarowy 200 mV – 200 V

- Dokładność AC przy 100 Hz

- dokładność EFF przy ≤100 Hz ± 2 % wartości pomiarowej

- Rozdzielczość 100 mV – 100 mV (zależnie od zakresu pomiarowego)

Pomiar rezystancji (CH1)

- Zakres pomiarowy od 100 W do 1 MW

- Dokładność przy 200 kW ± 0,75 % wartości pomiarowej

- Dokładność przy 1 MW ± 2 % wartości pomiarowej

- Rozdzielczość 0,2 W ... 1000 W (zależnie od zakresu pomiarowego)

- Rezystancja wejścia > 9 MW

Pomiar natężenia prądu

- Bocznik (tylko CH1) ± 600 mA

- Cęgi 30 A (tylko CH1) ± 30 A

- Cęgi 100 A ± 100 A

- Cęgi 600 A ± 600 A

- Cęgi 1000 A (tylko CH1) ± 1000 A

Próbnik przepływu (CH1)

- Prąd pomiarowy 2 mA

- Napięcie jałowe ≤ 5 V

- Przejście < 10 W (z akustyczną sygnalizacją)

Badanie diod (CH1)

- Prąd pomiarowy 2 mA

- Napięcie jałowe ≤ 5 V

- Maksymalne napięcie diody 2 V

Specyfikacja oscyloskopu

Kanały CH1 oraz CH2 - potencjałowe, gniazdo CH1(-) lub gniazdo masy musi być podłączane do masy pojazdu.

- Rezystancja wejścia > 900 kOm.

- Zakres pomiarowy 0 – 200 V

- Sprzężenie DC, AC, DC

- Źródło sygnału U, 30 A (tylko CH1), 100 A, 600 A, 1000A (tylko CH1), piny diagnostyki 1 do 15

- Odchylenie X 50 ms do 1 s

- Tryb wyzwalania norm, auto, próg auto

- Źródło wyzwalania CH1, CH2

- Moment wyzwalania wstępnego 0 – 80 %

- Zakres częstotliwości > 1 MHz (typowo 5 MHz)

- Pojemność pamięci na kanał 50 krzywych z 512 punktami charakterystycznymi

Bluetooth klasa 1

- Zasięg łączności radiowej w otoczeniu warsztatu w polu swobodnym między bezprzewodowym modułem diagnostycznym a komputerem min 30 metrów.

- Zasięg łączności z komputerem, jeśli bezprzewodowy moduł diagnostyczny znajduje się w pojeździe z otwartymi drzwiami lub oknami i z pracującym silnikiem - min 10 metrów.

Gwarancja 12 miesięcy.