Nr ZSP.0402(1).13.2013

Załącznik nr 3f do SIWZ

Formularz Wykonawcy

Część VI – Tokarka do metalu z odczytem cyfrowym – 1 sztuka

| Minimalne wymagania techniczne określone przez Zamawiającego | Opis parametrów technicznych asortymentu oferowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| Producent/model: - Dane techniczne: - średnica toczenia nad suportem: min. 250mm - średnica toczenia nad łożem: min 450mm - średnica toczenia w wybraniu mostka: min. 600mm - długość toczenia w wybraniu mostka: min. 150mm - długość toczenia: 1000mm - łoże: hartowane indukcyjnie - średnica uchwytu tokarskiego: 250mm - średnica przelotu wrzeciona: min. 62mm - zakres obrotów wrzeciona: 20-1500obr./min. - wymiary narzędzia: max 25 x 25mm - zakres posuwu wzdłużnego: 0,04- 1,5mm/obr. Zakres skoku gwintu: - gwint metryczny: 0,5-14mm - gwint calowy: 4-100 skok/cal - gwint modułowy: 0,5-7m.p. - gwint d.p.: 10-100 d.p. - średnica tulei konika: 60mm - wysuw tulei konika: min 100mm - końcówka tulei konika: mt4 - odczyt cyfrowy: pełny dla 3-osi Wyposażenie tokarki: - uchwyt tokarski 3-szczękowy - uchwyt tokarski 4-szczękowy - tarcza czołowa - podtrzymka stała - podtrzymka ruchoma - tuleja redukcyjna wrzeciona - kieł stały - koła zmianowe do gitary - układ chłodzenia - instalacja oświetleniowa - wskaźnik do gwintów Gwarancja i serwis: Zamawiający wymaga 24-miesięcznej gwarancji na części oraz 12-miesięcznej gwarancji na serwis. | Producent/model: ……………………………… |