Nr ZSP.0402(1).13.2013

Załącznik nr 3c do SIWZ

Formularz Wykonawcy

Część III – Tester usterek w pojazdach samochodowych – 1 sztuka

| Minimalne wymagania techniczne określone przez Zamawiającego | Opis parametrów technicznych asortymentu oferowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| Producent/model: - Tester usterek do wykonywania badań pojazdów w szkolnym warsztacie samochodowym. Tester usterek współpracuje z oprogramowaniem ESI - Elektronicznym Systemem Informacyjnym. Zamawiający posiada już oprogramowanie ESI i nie jest ono przedmiotem postępowania. Wyposażenie standardowe - Wózek - Moduł pomiarowy z uchwytem do mocowania sond - PC z systemem Windows - Monitor TFT - Zdalne sterowanie (z bateriami) - Mysz z podkładką - Zasilacz z przewodem podłączeniowym - Sonda temperatury - Sonda indukcyjna - Przewód przyłączeniowy UNI IV obwodu pierwotnego - Przewód przyłączeniowy Multi CH1 - Przewód przyłączeniowy Multi CH2 - Cęgi prądowe max1000 A - Sonda pojemnościowa 3 x kV+/ czerwona - Sonda pojemnościowa 3 x kV-/ czarna - Stroboskop - Przewód przyłączeniowy B+/B- - Wąż - Oprogramowanie - CD (ToolsCATalogue) - DVD - Igłowe końcówki pomiarowe 3 czarne i 4 czerwone - Końcówki zaciskowe 3 czarne - Przewód przyłączeniowy czujnika piezoelektrycznego - Zestaw do pomiaru podciśnienia - Drukarka z przewodem sieciowym - Instrukcja obsługi Dane techniczne Funkcje pomiarowe - Test silnika Pomiary, zakresy, rozdzielczość, sondy, przewody - Prędkości obrotowe 100 – 12000 obr/min, 10 obr/min, - Temperatura oleju -20 – 150 °C 0,1 °C Sonda temperatury oleju - Napięcie akumulatora 0 – 72,0 V 0,1 V - Napięcie na zacisku 15, 0 – 72,0 V, 0,1 V - Napięcie na zacisku 1, 0 – 20 V, 50 mV, - Napięcie zapłonu, ±500 V, 1 V, - Napięcie iskry ±50 kV, 100 V, sonda pojemnościowa, - Czas iskry 0 – 6 ms 0,01 ms - Kompresja względna, 0 – 200 Ass, 0,1 A, - Napięcie alternatora tętnienie 0 – 200 %, 0,1 % - Prąd rozrusznika, prąd alternatora, prąd świec żarowych, 0 – 1000 A, 0,1 A, - Prąd obwodu pierwotnego,0 – 30 A 0,1 A - Kąt zwarcia 0 – 100 %, 0,1 %, 0 — 360 ° wału roz. 0.1 °, wału roz., - Czas zwarcia 0 – 50 ms, 0,01 ms, Sonda pojemnościowa, 0,1 ms, - Punkt zapłonu, wyprzedzenie zapłonu lampą stroboskopową, 0 – 60 ° wału korb., 0,1 ° wału korb., Sonda indukcyjna - Początek tłoczenia, początek wtrysku, wyprzedzenie wtrysku lampą stroboskopową, 0 – 60 ° wału korb., 0,1 ° wału korb., Czujnik piezoelektryczny - Ciśnienie (powietrza) (-800) – 1500 hPa,1 mbar, Czujnik ciśnienia - Współczynnik wypełnienia imp. t-/T, 0 – 100 % , 0,1 %, - Czas wtrysku, 0 – 25 ms, 0,01 ms, - Czas podgrzewania, 0 – 20 ms, 0,01 ms Multimetr - pomiary, zakresy, rozdzielczość, sondy, przewody - Prędkości obrotowe jak przy teście silnika - Napięcie akumulatora 0 - 72 V, 0,01V - Napięcie 15, 0 - 72 V, 0,1 A, - Napięcie DC/AC, ±200 mV, – ±20 V, 0,001 V, min./max., ±20 V – ±200 V, 0,01 V - Prąd 1000 A, ±1000 A, 0,1 A - Prąd 30 A, ±30 A, 0,01 A - Rezystancja 0 – 1000ohma, 0,001ohma, Przewód pomiarowy Multi CH1 (R-Multi 1), 1 – 10 kohma, 0,1 , 0,001ohma 10 – 999 kohma, 100 ohma - Ciśnienie powietrza 0,2 – 2500 hPa, 0,1 hPa - Temperatura oleju -20 – 150 °C, 0,1 °C, - Temperatura powietrza -20 – 100 °C, 0,1 °C Oscyloskop Układ wyzwalania (trigger) - Free Run (przebieg bez wyzwalania przy ≥ 1 s) - Auto (generowanie krzywej bez wyzwalania) - Auto-level (jak Auto, próg wyzwalania na środku sygnału) - Normalny (manualny próg wyzwalania, generowanie krzywej tylko z wyzwalaniem) - Sekwencja sygnałów Zbocze wyzwalania - Zbocze (poz. / neg. na sygnale) Źródło wyzwalania - Silnik (wyzwalanie na cylindrach 1....12 ) - Zewnętrzne wyzwalanie sondę indukcyjną - Przewód pomiarowy Proporcje pretrigger - Od 0 do 100% Tryb rejestracji - MaxMin (Peak/Glitchdetect) - Rejestracja impulsu zakłócenia - Sample (skanowanie równoodległe) Rodzaje pamięci i tryby podawania krzywych - Tryb roll (pojedyncze punkty) z ciągłym zapisem sygnału przy odchyleniu X ≥ 1 s - Tryb legend (krzywa) z ciągłym zapisem sygnału przy odchyleniu X ≥ 1 s - Tryb normalny z zapisem ostatnich 50 pokazanych krzywych przy odchyleniu X < 1 s Układ pomiarowy: - 8 automatycznych funkcji pomiarowych - wartość średnia, pik-pik - wartość efektywna, impuls - min współczynnik wypełnia impulsu - max częstotliwość Wybierany zakres sygnału: cała krzywa lub między kursorami Zoom - Wybierany fragment krzywej do powiększania w pionie i poziomie. Kursor - Kursor przesuwany z wyświetlaniem dla - x1, x2 - delta x - y1 i y2 (kanał 1) - y1 i y2 (kanał 2) Krzywe porównawcze Zapis w pamięci, ładowanie, komentarze, zadawanie setupu oscyloskopu dla krzywych rzeczywistych Funkcje pamięci: - Przewijanie w przód i w tył - Funkcje poszukiwania, np. MinMax, wsp. wypełnienia impulsu Funkcje pomiarowe oscyloskopu Pomiary, zakresy, sondy, przewody - Napięcie obwodu wtórnego 5 kV – 50 kV, Sonda pojemnościowa - Napięcie obwodu pierwotnego 20 V – 500 V - Napięcie 200 mV – 200 V - Sprzężenie AC B+/B–, 200 mV – 5V - Prąd 2 A, 5 A, 10 A, 20 A, 30 A - Prąd 50 A, 100 A, 200 A, 1000 A Funkcje i specyfikacje oscyloskopu - Sprzężenie wejścia CH1/CH2 , AC/DC - Impedancja wejścia CH1/CH2 (odniesiona do masy), 1 MOm - Impedancja wejścia CH1/CH2 (galwanicznie izolow.), 1 MOhm (5 — 200 V), 10 MOm (200 mV — 2 V) - Impedancja wejścia CH2 (różnicowa), 4 MOhm - Szerokość pasma CH1 (galwanicznie izolow.) > 5 kHz = 200 mV – 2 V, > 25 kHz = 5 V – 200 V - Szerokość pasma CH1 i CH2 (odniesiona do masy) > 1 MHz = 200 mV – 2 V, > 5 MHz = 5 V – 200 V - Szerokość pasma CH2 (pomiar różnicowy) > 30 kHZ - Szerokość pasma cęgi 1000 A > 1 kHz - Szerokość pasma cęgi 30 A > 50 kHz - Szerokość pasma sonda pojemnościowa > 1 kHz - Szerokość pasma przewód zacisku 1 > 100 kHz (20 V), > 1 MHz (50 V – 500 V) - Zakresy czasu (odniesione do 500 punktów skanowania) 10 μs – 100 s - Zakresy czasu (odniesione do 1 punktu skanowania) 20 ns – 200 ms - Zakresy czasu dokładność 0,01 % - Dokładność w pionie, przyrząd bez sond ±2 % wartości mierzonej±0,3 % zakresu pomiarowego, (błąd offsetu dla zakresu > 1 V) lub ±5 mV, (błąd offsetu dla zakresu 200 mV – 1 V) - Rozdzielczość w pionie 10 bit - Wielkość pamięci 1 Mega wartości skanowanej lub 50 krzywych Generator sygnałów - Amplituda -10 V – 12 V, (obciążenie < 10 mA) do masy - Formy sygnałów DC, sinus, trójkąt, prostokąt - Częstotliwości 1 Hz – 1 kHz - Prąd wyjściowy < 75 mA - Impedancja ca. 60 Om - Symetria 10 % – 90 % (trójkąt., prostąkąt) - Generowanie krzywych szybkość wyjścia do 100000 wartości/s, rozdzielczość 8 bit, regulowany zakres Y (bit), tryb unipolar / bipolar. - Odporność na zwarcie < 50 V statyczne do obcego napięcia - Odporność na zwarcie < 500 V / 1 ms dynamiczne do obcego napięcia Gwarancja 12 miesięcy. | Producent/model: ……………………………… |